附件2

2026年“理工创新智链”基金

项目申请书

项目名称：   面向养老场景的边缘AI智能饮水安全监护系统

申 请 人：             贺诗哲

联系电话：          15377510822

电子邮箱：          1426808482@qq.com

所在单位：            信息工程学院

申请日期：             2026年7月16号

2026年6月

一、项目组人员构成基本情况

| 项目成员 | 成员身份 | 姓名 | 学号 | 学院 | 专业班级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 负责人 | 贺诗哲 | 1024004718 | 信息工程学院 | 集成电路2401 |
|  | 成员1 | 李永轩 | 1024004515 | 信息工程学院 | 集成电路2401 |
|  | 成员2 | 曹继升 | 1024004518 | 信息工程学院 | 电子2401 |
|  | 成员3 | 尹泽航 | 1024005222 | 计算机与人工智能学院 | 大数据2401 |
|  | 成员4 |  |  |  |  |
| 指导教师 |  | 姓名 | 所在单位 | 职称 | 职工号 |

二、经费概算

| 序号 | 经费开支科目 | 金额（万元） | 开支说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 业务费 | 0.05 | 数据采集、样机测试耗材、云端通信测试等 |
| 2 | 劳务费 | 0.1 | 模型标注、样机装配与场景测试辅助费用 |
| 3 | 设备费 | 0.2 | STM32H7主控、OV2640摄像头、ESP32-C6、OLED、指纹模块、传感器、水泵及电源隔离器件等 |
| 4 | 其 他 | 0.05 | 外壳加工、水路密封、线束、接插件及安全防护材料 |
| 合计 |  | 0.40 | 按样机研制和测试需要统筹使用 |

三、项目申请书编写（3000字以内）

（一）问题提出与研究意义 养老院、康养中心和医院陪护区的饮水服务看似简单，实际长期依赖人工巡视。老年人对口渴和水温的感知下降，接水时手眼协调能力也较弱，容易出现忘记饮水、接水溢出、热水烫伤等问题。护工通常只能凭经验提醒，很难持续记录每位老人的饮水次数和饮水量。现有饮水机多以定量出水、压力/超声波检测为主，对杯型、放置位置、透明杯、倾斜杯口等情况适应性有限，也难以及时识别杯子移开、遮挡、人手误入等异常。 本项目围绕团队正在实施的STM32H743工程，拟把“摄像头图像采集、板端AI识别、泵阀实时控制、ESP32-C6联网记录”做成面向养老场景的智能饮水安全监护样机。系统不把网络和大模型作为安全控制前提，杯满自停和异常停泵在本地闭环完成；云端主要承担用户管理、饮水记录和护理端提醒。项目既能回应“理工创新智链”对智能终端、边缘AI和场景应用融合的要求，也有助于形成可展示、可测试、可继续迭代的工程成果。 （二）国内外研究现状 当前智能饮水设备主要集中在温控、定量出水、缺水提醒和手机互联等功能。杯满检测常见方案包括流量计定量、底部压力传感、红外/超声波测距和杯体识别。这些方案工程实现成熟，但信息维度较少，通常只能判断是否有杯或是否达到预设水量；在养老场景中，杯子材质和摆放方式不固定，老人手部遮挡、杯子中途移开等情况也更常见，单一传感器容易误判。 边缘AI和TinyML的发展为低功耗终端提供了新的方案。STM32Cube.AI/X-CUBE-AI已支持将轻量神经网络部署到STM32 MCU，MobileNet等模型也适合通过结构裁剪、蒸馏和INT8量化降低算力与存储需求。但现有视觉识别方案多依赖树莓派、上位机或AI开发板，直接在STM32H7上完成图像采集、JPEG解码、预处理、AI推理和泵控联动的案例仍较少。面向养老服务的饮水管理系统则多偏数据记录，缺少与本地安全控制深度结合的样机验证。 （三）研究目标与研究内容 本项目目标是完成一套可运行的智能饮水安全监护样机。主控采用STM32H743IIT6，利用OV2640采集杯口区域图像，经TJpgDec解码和图像预处理后送入轻量化水位识别模型，由X-CUBE-AI在板端完成推理；ESP32-C6负责BLE配网、WiFi/MQTT通信和护理端数据同步。系统支持自动出水、语音出水和机械按键出水三种方式，但所有出水方式都统一接入视觉AI安全判断后端，实现杯满、杯移、遮挡和超时等状态下的停泵保护。 主要研究内容包括：1. 完成STM32H7、OV2640、OLED、语音模块、指纹模块、温湿度/水位传感器、水泵驱动、继电器和ESP32-C6的硬件联调，重点处理水路与电路隔离、摄像头视角、出水口与杯口对准等样机问题；2. 基于实际饮水机结构采集水位图像，覆盖无杯、低水位、半杯、满杯、杯移、遮挡和反光等情况，训练适合MCU部署的轻量模型；3. 优化MobileNetV3-Small结构，采用ReLU6替换Hardswish、去除部分SE模块、灰度输入、宽度压缩、知识蒸馏和INT8量化，控制模型大小和推理延迟；4. 开发STM32H7端状态机，将图像采集、AI推理、水泵控制、OLED提示、语音播报和异常保护整合为稳定流程；5. 开发ESP32-C6端用户管理和云端通信，记录老人饮水次数、估算饮水量、使用时间和异常事件，为护理人员提供查看和提醒依据。 （四）研究方法与技术路线 项目采用“样机牵引、数据闭环、分层验证”的方法推进。先搭建可稳定采集图像和控制水泵的硬件平台，再围绕真实杯型、光照和接水动作采集数据；模型训练不追求复杂结构，而以STM32H7内存、算力和实时控制需求为约束；最后通过整机测试验证识别准确率、停泵响应和联网记录可靠性。 技术路线分为六步：需求分析与方案设计，明确养老场景中的安全、易用和可管理需求；硬件平台搭建，完成主控、摄像头、执行器、传感器和通信模块驱动；数据集构建与模型训练，在PC端完成标注、训练、蒸馏、ONNX导出和量化；STM32H7部署，完成JPEG帧获取、预处理、X-CUBE-AI推理和出水状态机；ESP32-C6联网，完成BLE配网、MQTT同步、NVS存储和护理端数据接口；整机测试，在不同杯型、水位、光照、老人使用动作和网络状态下进行验证。 （五）预计创新点 1. 将摄像头非接触式水位识别用于饮水机杯满自停，可同时感知杯体、水位、杯移和遮挡，比单一测距或压力方案更适合杯型复杂的养老场景。 2. 在STM32H7上完成视觉AI本地闭环，安全停泵不依赖云端网络，降低延迟和断网风险。 3. 形成“三种出水方式、一个安全后端”的控制架构，自动、语音、按键操作都受同一套AI识别和异常保护约束。 4. 基于真实样机视角构建水位数据集，使模型训练直接面向本项目水路、杯口、光照和安装角度，而不是停留在通用图像演示。 5. 采用STM32H7负责实时控制、ESP32-C6负责联网管理的分工，兼顾安全可靠性和护理数据管理能力。 （六）预期研究成果 1. 智能饮水安全监护样机一台，具备自动、语音、按键三种出水方式，以及杯满自停、杯移/遮挡停泵、OLED提示、语音反馈、指纹识别和云端记录功能。 2. 轻量化水位识别模型一套，目标验证精度不低于95%，单次板端推理时间控制在100 ms以内，完整识别控制链路控制在200 ms以内。 3. 自建水位识别数据集一份，覆盖养老场景常见杯型、放置偏差、反光、遮挡和异常动作。 4. STM32H7端控制程序、ESP32-C6端联网程序和PC端模型训练部署脚本各一套。 5. 项目技术报告和演示材料各一份，形成可复盘的工程调试记录和测试数据。 （七）研究进度安排 2026年7月：完成需求梳理、样机结构方案和硬件清单，稳定STM32H7与OV2640图像采集链路。 2026年8月：完成水泵、传感器、OLED、语音、指纹和ESP32-C6基础联调，开始采集水位图像数据。 2026年9月：完成数据标注、模型训练、蒸馏和量化，导出适合X-CUBE-AI部署的模型。 2026年10月：完成STM32H7端AI推理、出水状态机和异常停泵逻辑，开展单模块测试。 2026年11月：完成ESP32-C6云端通信、用户记录和护理端数据同步，进行整机联调。 2026年12月：完成养老场景模拟测试、指标统计、样机完善、结题报告和成果展示。