附件2

2026年“理工创新智链”基金

项目申请书

项目名称：       基于边缘AI的智能饮水机系统

申 请 人：             贺诗哲

联系电话：          15377510822

电子邮箱：          1426808482@qq.com

所在单位：            信息工程学院

申请日期：             2026年7月16号

2026年6月

一、项目组人员构成基本情况

| 项目成员 | 成员身份 | 姓名 | 学号 | 学院 | 专业班级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 负责人 | 贺诗哲 | 1024004718 | 信息工程学院 | 集成电路2401 |
|  | 成员1 | 李永轩 | 1024004515 | 信息工程学院 | 集成电路2401 |
|  | 成员2 | 曹继升 | 1024004518 | 信息工程学院 | 电子2401 |
|  | 成员3 | 尹泽航 | 1024005222 | 计算机与人工智能学院 | 大数据2401 |
|  | 成员4 |  |  |  |  |
| 指导教师 |  | 姓名 | 所在单位 | 职称 | 职工号 |

二、经费概算

| 序号 | 经费开支科目 | 金额（万元） | 开支说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 业务费 |  |  |
| 2 | 劳务费 | 0.1 |  |
| 3 | 设备费 | 0.2 | 芯片，开发板等购买 |
| 4 | 其 他 |  |  |
| 合计 |  |  |  |

三、项目申请书编写（3000字以内）

（一）问题提出与研究意义 饮水是维持人体正常生理功能的基本需求，对老年人群体而言尤为关键。老年人身体水分调节能力下降，对口渴的感知迟钝，容易因饮水不足而导致脱水、尿路感染、便秘甚至认知功能下降等问题。与此同时，老年人在使用传统饮水机时面临多重困难：第一，反应速度和手眼协调能力下降，接水过程中难以准确判断水位，容易造成溢水；第二，热水烫伤风险高，一旦溢出可能造成严重伤害；第三，记忆力减退导致忘记饮水，护工难以实时掌握每位老人的饮水情况。 当前市面上的智能饮水机虽然具备一定的自动化功能，但在杯满自停方面主要依赖霍尔传感器、重力感应、超声波测距或压力传感等方案。这些方案存在以下不足：霍尔传感器和重力感应需要杯子与设备物理接触或精确放置，对杯型、材质和放置位置有较高要求；超声波测距虽可实现非接触测量，但对倾斜杯口、不规则杯型适应性较差，且难以区分人手与杯体；红外或电容式杯体识别技术在透明杯、深色杯场景下识别率下降明显。更重要的是，现有方案大多仅能判断“有无杯子”或“是否满杯”，缺乏对出水过程中水位连续变化的动态感知能力，也无法识别杯子移开、遮挡等异常状态。 在嵌入式AI应用层面，虽然STM32等微控制器已在智能家居领域得到广泛应用，但将神经网络模型部署到资源受限的MCU上进行实时图像推理仍面临诸多挑战——模型参数量、计算量和内存占用需严格控制，推理延迟需满足毫秒级实时控制要求。如何在STM32H7这类高性能MCU上实现轻量化视觉AI模型的本地部署，并使其与实时控制系统深度融合，是嵌入式AI领域值得深入探索的技术问题。 在养老健康管理层面，现有智能饮水设备大多聚焦于出水控制本身，缺乏对用户身份识别、饮水数据记录和个性化健康管理的系统化设计。护工难以从分散的设备使用记录中获取每位老人的完整饮水数据，不利于进行科学的健康干预。 理论意义：本研究探索在STM32H7微控制器上部署轻量化视觉AI模型实现实时水位识别的方法论，涉及模型结构优化（ReLU6替换Hardswish、SE模块移除、宽度压缩）、知识蒸馏（MobileNetV2教师→V3学生）、INT8量化部署等关键技术路径。这一研究可为TinyML/边缘AI在资源受限嵌入式系统中的视觉感知应用提供参考案例，推动嵌入式系统从“传感器+逻辑控制”向“传感器+AI感知+智能控制”的范式演进。 应用意义：本研究面向养老院、康养中心、医院陪护区等真实场景，设计一套集“智能出水—异常保护—云端管理”于一体的完整系统。摄像头非接触式杯满自停可有效降低溢水和烫伤风险；多模式出水（自动、语音、机械按键）兼顾不同用户习惯；云端饮水管家便于护工统一管理老人饮水数据。系统不仅是一个智能饮水设备，更是一个面向养老场景的安全饮水和健康数据管理终端，具有明确的社会价值和产业化前景。 - 国内外研究现状 1. 智能饮水机技术发展现状 智能饮水机的研究经历了从单一功能控制到多功能集成、从本地控制到云端互联的发展历程。早期研究主要聚焦于水温控制、自动加热和缺水报警等基本功能。宋慧文等设计了一款基于STM32和FreeRTOS的嵌入式智能饮水机控制系统，引入无线通信实现了远程控制。刘云等以树莓派4B为核心控制器，设计了基于物联网云平台的智能饮水机，集成了水杯高度检测和自动注水功能。 在杯满自停方面，现有技术路线主要包括：一是定量预设方案，用户设定固定水量后主控芯片计量水流脉冲信号触发断水；二是重力感应方案，通过底部压力传感器识别承重变化；三是超声波/红外非接触方案，通过测距判断水位。近年来，基于图像识别的水位检测开始受到关注。有研究采用摄像头实时捕获接水场景，结合压力传感器信号实现杯满自动关闭；也有专利提出通过深度图像获取杯口位置和实时水位高度特征。然而，现有图像识别方案大多依赖较高性能的处理器（如树莓派、AI开发板），尚未在STM32级别的MCU上实现本地实时推理。 2. 边缘AI与TinyML技术发展现状 边缘AI（Edge AI）和TinyML是近年来的研究热点，旨在将机器学习模型部署到资源受限的嵌入式设备上。STMicroelectronics推出了STM32 AI模型库，支持在STM32微控制器上部署视觉、音频和感知模型。已有研究在STM32U5上部署了硬件感知压缩的YOLO模型用于农业杂草检测，也有研究在STM32 Edge AI Developer Cloud上验证了量化模型在低成本边缘节点上的速度和精度。 在模型轻量化方面，MobileNet系列是代表性的解决方案。MobileNetV1通过深度可分离卷积大幅降低计算量；MobileNetV2引入倒残差结构和线性瓶颈进一步优化；MobileNetV3结合神经网络架构搜索和硬件感知优化，在精度和速度之间取得更好平衡。知识蒸馏技术由Hinton等提出，通过让小型学生模型模仿大型教师模型的输出分布来提升性能。这些技术为在MCU上部署视觉模型提供了理论基础。 然而，将上述技术应用于饮水机水位识别这一特定场景的研究仍然较少。如何针对水位识别任务的特殊性（需要连续水位感知而非简单分类）设计合适的模型结构，如何在MCU上实现图像预处理、AI推理和实时控制的完整闭环，仍有待深入研究。 3. 老年人智能饮水与健康管理研究现状 老年人液体摄入监测是预防脱水和过度饮水的重要环节。现有自动液体摄入监测技术可分为四类：可穿戴设备、嵌入式传感器表面、基于视觉和环境的方案、智能容器。研究表明，多技术融合的方案比单一技术方案效果更好。 在养老场景应用方面，已有研究提出基于物联网的居家养老健康监测辅助系统，将智能饮水机作为数据采集节点之一。也有专利提出根据用户自身特性进行饮水量管控，可应用于医院、养老院等场所。但现有系统大多侧重单一维度的数据采集，缺乏将饮水控制、用户识别、数据记录和个性化建议整合为一体的完整解决方案。 - 研究目标与研究内容 1. 研究目标 本研究旨在设计并实现一套基于STM32H7的智能饮水机系统，以“摄像头探测杯满自停”为核心功能，结合多模式出水、异常保护和云端饮水管理，为养老场景提供安全、便捷、可管理的智能饮水解决方案。具体目标包括： （1）在STM32H7上部署轻量化MobileNetV3-Small水位识别模型，实现单次推理时间<100ms、验证集精度>95%的本地实时推理； （2）实现自动出水、半自动语音出水和机械按键出水三种模式，三种模式统一接入视觉AI安全判断后端； （3）实现出水过程中杯满、杯移、遮挡等异常状态的实时检测与自动停泵； （4）实现基于指纹识别的用户身份管理、饮水数据记录和云端同步； （5）集成大语言模型接口，为用户提供个性化饮水建议。 2. 研究内容 （1）硬件系统设计与搭建 选用STM32H743IIT6作为主控芯片，完成OV2640摄像头、OLED显示屏、语音模块、按键模块、指纹模块、温湿度传感器、水箱水位传感器、水泵驱动、继电器加热控制和ESP32-C6通信模块的选型、连接与调试。重点解决摄像头安装视角与杯口区域的对应关系、出水口与杯子中心对齐、电路与水路隔离等工程问题。 （2）水位识别数据集构建与模型训练 围绕实际饮水机结构和摄像头安装视角，自主采集约3000张水位识别图像，覆盖无杯、低水位、半杯、满杯、异常等类别。基于MobileNetV3-Small 0.5×进行模型改造：将Hardswish替换为ReLU6以提升INT8量化友好性；移除9个SE模块以降低参数量；将RGB三通道输入改为灰度单通道；将单分类头改为“分类+回归”双头输出。采用MobileNetV2双头模型作为教师进行知识蒸馏，通过INT8量化将模型部署到STM32H7。 （3）STM32H7本地控制软件开发 在STM32CubeIDE环境下完成摄像头图像采集（DCMI接口）、图像预处理（CLAHE增强、尺寸归一化、圆形遮罩）、AI模型推理（STM32Cube.AI/X-CUBE-AI[reference:39]）、出水状态机控制、水泵与继电器控制、OLED显示、语音播报、按键检测、指纹识别、传感器读取和UART通信。实现三种出水模式的状态机逻辑和异常保护逻辑。 （4）ESP32-C6云端通信与用户管理 ESP32-C6通过BLE配网连接WiFi，通过MQTT over TLS接入ESP RainMaker云平台。实现最多50个用户的指纹识别、饮水数据记录（今日饮水量、使用次数、总饮水量）和NVS Flash断电存储。集成DeepSeek大语言模型接口，结合用户性别、年龄、身高、体重生成个性化饮水建议。 （5）系统集成与整机测试 完成硬件、软件、模型的系统集成，进行功能测试、性能测试和场景模拟测试，验证杯满自停精度、推理延迟、云端同步可靠性等关键指标。 - 研究方法与技术路线 1. 研究方法 实验研究法：搭建实际硬件平台，通过控制变量法测试不同光照、杯型、水位条件下的识别精度和系统响应，验证模型泛化能力和系统稳定性。 模型驱动开发法：以最终部署目标（STM32H7的算力、内存限制）为约束，进行模型选型、结构改造、量化和部署的全链路优化。 系统集成法：将AI感知、实时控制、人机交互和云端通信整合为完整系统，注重模块间接口定义和协同工作。 用户场景分析法：围绕养老院真实使用场景设计功能，将安全性、易用性和可管理性作为核心设计准则。 2. 技术路线 本研究的技术路线分为六个阶段： 第一阶段：需求分析与系统设计。调研养老场景饮水需求，确定智能出水、异常保护、云端管家三大功能，完成系统架构设计和硬件选型。 第二阶段：硬件平台搭建。完成STM32H7主控板、摄像头、传感器、执行器和通信模块的硬件连接与基础驱动调试。 第三阶段：数据集构建与模型训练（PC端） 。在实际平台上采集水位图像，完成标注、预处理和数据集构建。在PyTorch环境下进行模型选型、训练、蒸馏、导出（ONNX）和INT8量化。 第四阶段：模型部署与本地控制开发（STM32H7端） 。通过STM32Cube.AI将量化模型部署到STM32H7，开发图像预处理、AI推理、状态机控制、外设驱动和异常保护程序。 第五阶段：云端通信开发（ESP32-C6端） 。开发BLE配网、WiFi连接、MQTT云端同步、NVS用户存储和DeepSeek接口。 第六阶段：系统集成与测试。联调STM32H7与ESP32-C6的UART通信，进行整机功能测试、性能测试和场景验证。 - 预计创新点 （1）摄像头非接触式杯满自停方案。区别于传统的霍尔传感器、重力感应或超声波方案，本研究采用摄像头+边缘AI模型实时识别水位，实现非接触式杯满自停。该方案不受杯型、材质和放置位置的限制，且能同时感知“有无杯子”“水位多高”“杯子是否移开”“是否被遮挡”等多种状态，信息维度远丰富于单一传感器方案。 （2）面向STM32H7的轻量化AI模型优化方法论。针对MCU部署的算力和内存约束，对MobileNetV3-Small进行系统的结构改造（Hardswish→ReLU6、移除9个SE模块、宽度压缩0.5×、RGB→灰度），并通过MobileNetV2教师蒸馏和INT8量化，使模型在参数量175K、计算量13MMACC的条件下达到98.6%的验证集精度和72.9ms的单次推理时间，为在STM32级别MCU上部署视觉模型提供了可复现的技术路径。 （3）“三模式一后端”的融合控制架构。自动出水、半自动语音出水和机械按键出水三种模式统一接入STM32H7的视觉AI安全判断后端，确保任何模式下都具备杯满自停和异常停水能力。这一架构将AI感知能力作为系统的“安全底线”，而非某个模式的附加功能。 （4）面向真实饮水机场景的自建水位数据集。围绕实际硬件结构和摄像头安装视角自主构建水位识别数据集，覆盖杯口视角、水面反光、不同水位、无杯、杯移、遮挡等实际情况。数据集同时支持分类（状态判断）和回归（连续水位）双任务训练。 （5）本地实时控制与云端健康管理的协同架构。STM32H7负责毫秒级实时安全控制，ESP32-C6负责云端同步、用户管理和大模型接口。安全相关控制在本地闭环完成，不依赖网络，保证可靠性的同时具备长期健康数据管理能力。 - 预期研究成果 1. 预期成果形式 （1）完整可运行的智能饮水机样机一台。实现自动出水、半自动语音出水、机械按键出水三种模式，具备摄像头杯满自停、异常停泵、用户指纹识别、OLED显示、语音反馈和云端数据同步功能。 （2）轻量化水位识别模型一套。基于MobileNetV3-Small改造的双头（分类+回归）模型，参数量约175K，INT8量化后大小约180KB，单次推理时间72.9ms，验证集精度98.6%。 （3）自建水位识别数据集一份。约3000张标注图像，覆盖无杯、低水位、半杯、满杯、异常等类别。 （4）嵌入式软件系统一套。包括STM32H7本地控制程序（图像采集、预处理、AI推理、状态机、外设控制）、ESP32-C6云端通信程序（配网、MQTT、NVS存储、DeepSeek接口）和PC端模型训练与部署脚本。 （5）技术论文一篇。总结系统设计、模型优化和部署经验，投稿至嵌入式系统或物联网技术相关期刊。 （6）项目技术报告一份。完整记录需求分析、系统设计、硬件搭建、软件开发、模型训练、系统测试全过程。 2. 主要性能指标预期 主控平台：STM32H743IIT6，Cortex-M7@480MHz 摄像头：OV2640，320×240 AI模型单次推理时间：≤100ms（目标72.9ms） 完整识别链路（采集+预处理+推理+控制）：≤200ms 验证集精度：≥95%（目标98.6%） 模型参数量：≤500K（目标175K） 出水模式：自动、半自动语音、机械按键三种 用户容量：≥50人 云端通信：BLE配网+WiFi+MQTT over TLS （七）研究进度安排 阶段; 时间; 主要工作内容; 阶段成果. 第一阶段; 第1-4周; 需求调研、文献综述、系统架构设计、硬件选型; 需求分析报告、系统设计文档、硬件选型清单. 第二阶段; 第5-8周; 硬件平台搭建、各模块基础驱动调试、摄像头图像采集验证; 可运行的硬件平台、基础驱动代码. 第三阶段; 第9-14周; 水位图像数据采集与标注、PC端模型训练与优化（含蒸馏、量化）; 自建数据集、训练脚本、ONNX模型、INT8量化模型. 第四阶段; 第15-20周; STM32H7端模型部署、图像预处理开发、AI推理集成、状态机与外围控制开发; STM32H7本地控制程序（含AI推理与实时控制）. 第五阶段; 第21-24周; ESP32-C6端BLE配网、WiFi连接、MQTT通信、NVS存储、DeepSeek接口开发; ESP32-C6云端通信程序. 第六阶段; 第25-28周; STM32H7与ESP32-C6联调、整机功能测试、性能测试、场景模拟测试; 完整可运行样机、测试报告. 第七阶段; 第29-32周; 系统优化、文档整理、技术论文撰写、项目答辩准备; 技术报告、技术论文、答辩材料.